Исходные данные  для   проведения   расчетов

Общие   исходные данные  для  всех  вариантов.

1.  Технико-эксплуатационные показатели ( до внедрения АСДУ-ГПТ):

- средняя дальность поездки (l1= 6,5 км);

- коэффициент использования вместимости (γ1 = 0,5);

- коэффициент выпуска подвижного состава на линию (α1 = 0,75);

- средняя эксплуатационная скорость ТЕ (VЭ = 16 км/ч);

- средняя продолжительность работы ТЕ на линии (Тн = 12ч);

- коэффициент использования пробега (β1 = 0,85);

- средняя вместимость ТЕ (q = 60 пас.);

- средний интервал движения ТЕ (Jt = 10 мин);

-сред, квадрат, отклонение ТЕ от расписания до создания АСДУ; (σ=10 мин.);

Технико-эксплуатационные показатели работы муниципального транспорта после внедрения АСДУ задаются студентами самостоятельно, однако, с учетом тенденций их изменения  в пределах (3÷5%) от их первоначальной величины.

2. Стоимость комплекса технических средств АСДУ:

-стоимость PC (Ц РС=40000 руб.);

-стоимость одной УТЕ (Цуте =5000 руб.);

-стоимость одного УКП (Цукп =250000 py6.);

-стоимость   одного УСПО (Цуспо=100000 руб.)

-стоимость одного пассажиро-часа (Цп.ч.=1руб.);

- стоимость одного сервера 400000 руб.

3. Эксплуатационные расходы, связанные с работой подвижного состава и персонала по управлению перевозочным процессом:

-расходы на 1 км. пробега ТЕ по статьям : горючее (Сг =2 руб.); смазочные материалы (Сс = 0.20 руб.); ремонт шин (Сш =0.10 руб.); текущий ремонт (Ср =0.81 руб.); капитальный ремонт (Ск = 0.25 руб.);

- расходы  на 1 час работы ТЕ по статьям: заработная плата водителей ТЕ   (С3 = 200руб.); накладные расходы (Сн = 15руб.).

-средняя заработная плата сотрудника ВЦ (ЗBЦ=20000 руб.);

-средняя заработная   плата  линейного  диспетчера  (Злд=10000 руб.).

4. Количество лет, отделяющих начало создания системы от ее промышленной эксплуатации (Т=3 года).

Коэффициент приведения разновременных затрат (Ен=0.20).

Исходные данные, задаваемые в зависимости от номера варианта

Исходными данными, задаваемыми в зависимости от номера варианта (табл.1), являются:

K1 - предпроизводственные затраты (НИР, ОКР) на АСДУ-ГПТ, руб.;

Р - площадь вычислительного центра (ВЦ), м2;

F - штат ВЦ;

Nрс-    количество рабочих станций;

Nyте - количество устройств транспортных единиц (УТЕ);

Nyкп - количество устройств контрольного пункта (УКП);

Nуспо - количество  устройств   связи   с   периферийным оборудованием (УСПО);

D - количество линейных диспетчеров до внедрения АСДУ-ГПТ;

ЦБ -стоимость проезда .

Значения { К1, Npc , NУTE , Nукп , Nуспо , D, F, Ц, Р } принимаются по табл.1 в зависимости от номера варианта.

Таблица  1

Варианты     заданий

| № вар | Предпр. затр. (т. руб) | Кол. ЭВМ | Кол. УТЕ | Кол. УКП | Кол. УСПО | Кол. лин. дисп. | Штат ЦДС | Стоим. Проезда (руб.) | Площ. ВЦ. (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | Nрс | Nyте | Nyкп | Nуспо | D | F | ЦБ | Р |
| 1 | 30 | 5 | 300 | 20 | 1 | 100 | 25 | 0.5 | 100 |
| 2 | 35 | 6 | 350 | 25 | 1 | 150 | 26 | 0.5 | 105 |
| 3 | 40 | 6 | 360 | 27 | 1 | 160 | 27 | 0.5 | 110 |
| 4 | 45 | 7 | 370 | 30 | 2 | 170 | 28 | 0.5 | 115 |
| 5 | 50 | 7 | 380 | 35 | 2 | 180 | 29 | 1 | 120 |
| 6 | 55 | 5 | 390 | 25 | 1 | 190 | 30 | 1 | 125 |
| 7 | 60 | 7 | 400 | 30 | 2 | 200 | 31 | 1 | 130 |
| 8 | 70 | 7 | 420 | 35 | 2 | 250 | 32 | 1 | 135 |
| 9 | 80 | 8 | 450 | 40 | 2 | 300 | 33 | 2 | 140 |
| 10 | 90 | 8 | 500 | 45 | 2 | 350 | 34 | 2 | 145 |
| 11 | 95 | 7 | 525 | 50 | 2 | 400 | 35 | 2 | 150 |
| 12 | 100 | 6 | 550 | 55 | 3 | 425 | 36 | 2 | 155 |
| 13 | 105 | 8 | 575 | 60 | 3 | 430 | 37 | 3 | 160 |
| 14 | 110 | 7 | 600 | 65 | 3 | 435 | 38 | 3 | 165 |
| 15 | 115 | 9 | 625 | 66 | 3 | 440 | 39 | 3 | 170 |
| 16 | 120 | 9 | 650 | 67 | 3 | 445 | 40 | 3 | 175 |
| 17 | 125 | 8 | 675 | 68 | 3 | 450 | 41 | 4 | 180 |
| 18 | 130 | 7 | 700 | 69 | 3 | 455 | 42 | 4 | 185 |
| 19 | 135 | 8 | 725 | 70 | 3 | 460 | 43 | 4 | 190 |
| 20 | 140 | 7 | 750 | 71 | 3 | 465 | 44 | 4 | 191 |
| 21 | 145 | 6 | 775 | 72 | 3 | 470 | 45 | 5 | 192 |
| 22 | 150 | 5 | 800 | 73 | 3 | 475 | 46 | 5 | 193 |
| 23 | 155 | 6 | 825 | 74 | 3 | 480 | 47 | 5 | 194 |
| 24 | 160 | 7 | 850 | 75 | 3 | 485 | 48 | 5 | 195 |
| 25 | 165 | 8 | 875 | 76 | 4 | 490 | 49 | 5 | 196 |
| 26 | 170 | 7 | 900 | 77 | 4 | 495 | 50 | 6 | 197 |
| 27 | 175 | 8 | 925 | 78 | 4 | 500 | 51 | 6 | 198 |
| 28 | 180 | 7 | 950 | 79 | 4 | 505 | 52 | 6 | 198 |
| 29 | 185 | 6 | 975 | 80 | 4 | 510 | 53 | 6 | 199 |
| 30 | 190 | 7 | 1000 | 81 | 4 | 515 | 54 | 7 | 200 |